PT-2430PC 설치 방법

<제품에 테이프 장착 하기>

1. 그림과 같이 테이프 커버를 위로 당겨 열어 주세요.

2.테이프를 그림과 같은 방향으로 기계에 장착 합니다.

3.열었던 테이프 커버를 그림과 같이 덮어 주세요.

<전원 연결 하기>

아답터를 그림과 같이 연결 하신 후 전원 버튼을 눌러 주세요.

<모드 타입 변경 하기>

제품 뒤쪽에 검은 스위치를 그림과 같이 <EL> 모드에서 <E> 모드로 내려

주세요.

<E> 방향으로 아래로 내려 주세요>

컴퓨터와 제품 사이에 USB 케이블은 절대 연결 하지 말고 전원만

연결 하신 상태에서 제공된 드라이버 CD 를 컴퓨터에 넣어 주세요.

<라벨 프린터 PT-2430PC 프린터 드라이버 설치 하기>

- 다운로드 받으신 <주민> 파일을 더블 클릭 하세요

2. 압축 풀기를 클릭 하세요.

3.압축 풀 위치를 <바탕화면>으로 선택 하신 후 확인을 누르세요.

4. 압축이 다 풀리면 바탕화면에 <주민>이라는 폴더가 생성 됩니다.

더블 클릭 하세요.

5. 폴더 안에 D_SETUP 파일을 더블 클릭 하세요.(32bit 또는 64bit 폴더로

들어가시면 D_SETUP 파일이 있습니다.WINDOWS7 버전에 맞게 설치하세요)

6. 동의 문구에 체크를 하신 후 확인을 클릭 하세요.

7. 컴퓨터와 USB 케이블을 연결하지 말고

다음을 클릭 하시면 설치가 진행이 됩니다.

8. 드라이버 설치가 진행이 됩니다. 잠시 기다려 주세요.

9 . 아래의 그림이 나오면 컴퓨터와 제품 사이에 USB 케이블을

연결 하세요.

11. USB 케이블을 연결 하신 후 잠시 기다리시면 아래의 그림이

나타납니다. 마침을 누르시면 컴퓨터가 재 시작이 되고

드라이버 설치가 완료 됩니다.